大足区人民医院重点管控人员轨迹报警设备需求

| 序号 | 产品名称 | 基础参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万星光宽动态变焦红外筒型网络摄像机 | 星光:支持 超星光:支持 红外:支持 像素:400万 传感器靶面:1/1.8" 最高分辨率:2688*1520 焦距:2.8~12mm 倍率:4倍 变焦方式:电动变焦 光圈:F1.2 补光模式:混合补光 补光距离:10m人脸补光、50m普通监控 走廊模式:支持 背光补偿:支持 强光抑制:支持 最高帧率:30帧 最大实况流路数:35路 隐私遮盖区域数目:8个 区域增强(ROI):8个区域 OSD数量:10行，每行OSD最多60个字符 Mic:2个 扬声器:1个 人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 支持声光联动告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音； 混行检测:支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； 人脸属性—人脸检测:性别;年龄段;戴眼镜;戴口罩;帽子款式;帽子颜色 人体属性—人脸检测:性别;年龄段;戴口罩;上衣颜色;下衣颜色;上衣款式;下衣款式;上衣纹理;携包;身姿;鞋子;发型;移动方向 机动车属性—混行检测:车牌参数;车牌种类;车牌颜色 普通事件:运动检测;遮挡检测;声音检测;报警输入;报警输出 加热:支持 音频输入:2入 音频输出:1出 告警输入:3入 告警输出:2出 串口:RS485(2线)半双工*1 RTC:支持 电源接口:5.5mm圆孔接口 防水防尘:IP67 温度:-30℃~60℃ ★设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流（包括符合国标 GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流）进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） ★启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） | 50 | 人脸抓拍枪机，适用于室外场景 |
| 2 | 28/29护罩壁装支架 | 使用环境:室内、室外 尺寸:140mm*88mm*374mm 重量:0.8kg 材质:压铸铝 调节范围:水平360°，垂直-45°~0° 使用范围:28/29护罩 | 50 |  |
| 3 | 400万智能型超星光宽动态变焦红外半球网络摄像机 | 星光:支持 红外:支持 像素:400万 传感器靶面:1/1.8" 最高分辨率:2560*1440 焦距:6.0mm~9.0mm 倍率:1.5X 变焦方式:电动变焦 光圈:F1.6 补光模式:红外补光 补光距离:红外补光30m，人脸补光10m 信噪比:>56dB 宽动态:光学宽动态120dB 强光抑制:不支持 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG 最高帧率:25帧 最大实况流路数:35路 视频流:三码流 视频参数:主码流：2560*1440，1920*1080，1280*720，720*576（D1），640*360； 辅码流：1280*720，720*576（D1），640*360； 第三流：720*576（D1），640*360，704*288（2CIF），352*288（CIF） 抓图:手动抓图;定时抓图;周期抓图 隐私遮盖规则:2D规则 隐私遮盖样式:黑色样式 隐私遮盖区域数目:4个 OSD数量:10行，每行OSD最多60个字符 Mic:1个 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警 缓存补录:支持SD卡断网缓存补录 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB 音频输入:1入 音频输出:1出 告警输入:1入 告警输出:1出 行为分析:人员聚集;停车检测;徘徊检测;快速移动 场景检测:物品搬移;物品遗留;场景变更 RTC:支持 电源接口:5.5mm圆孔接口 重量:0.5kg 防水防尘:IP66 防暴:不支持 ★设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流（包括符合国标 GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流）进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） ★启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） | 50 | 人脸抓拍半球，适用于室内场景 |
| 4 | 28/29护罩壁装支架 | 支撑、支架-Non-Brand-UVTC6.152.0583-大半球壁装组合支架(雅白)-4寸半球-雅白-国内海外合一版 | 50 |  |
| 5 | 智慧物联管理综合大平台 | 本域摄像机数:3000（自带1500路授权） 可管理摄像机总数:10000 最大用户数:300 同时在线用户数:在线用户最大100，并发控制最大20 最大可管理的MS数量:16 最大可管理的DM数量:16 最大可管理的BM数量:16 最大可管理的TS数量:16 最大可管理的MD数量:支持外扩2台MD服务器 最大可管理的行为分析服务器BA-J数量:5台 最大可管理的IPSAN数量:64（自带10台IPSAN接入授权） 最大可管理报警设备数:800 最大支持上级域数量:2个 单个电视墙资源最大可管理监视器数目:256个 最大支持下级域数量:126个 媒体流入口带宽:512Mbps 媒体流出口带宽:512Mbps 最大支持门口机数量:128个（包含人脸终端数量） 最大支持管理机数量:4个 操作系统:可支持64 位Linux CentOS7.3、欧拉 x86（openEuler-22.03） 内存:32G 网口:GE*2（业务口）+GE*1(管理网口) 建议客户端浏览器:支持Chrome，推荐使用Chrome 100版本及以后版本 | 1 |  |
| 6 | 业务软件门户主机 | 权限管理:配置用户对业务模块的访问权限。 录像下载审批权限: 1、配置具有录像下载审批权限的人员。 2、录像下载审批开关：开启：用户下载录像时，若无录像下载权限，可进行权限申请；关闭：用户下载录像时，若无录像下载权限，则仅告知用户无权限，不提供权限申请入口。 3、支持新增、修改、删除审批人员。 配置人证设备:配置人证设备接入参数，在弹出的[人证设备]界面中，设置设备名称、设备编码、设备IP、人脸服务器。支持批量配置。 统计配置:1、系统最多支持创建20个模板。 2、支持选择合适的参考线模板（预置3*3、3*4、4*4、5*5、6*8、8*8，支持自定义行列数）设置页面中图表卡片的排版布局。 3、支持在页面左侧数据图表中选中需要展示的图表卡片，拖至界面中心编辑区域，系统将根据参考线布局自适应调整卡片大小。图片卡片包括预警中心、车辆相关、人员相关、案件相关等（详细内容参见指挥调度-统计中心）。支持通过图表名称进行搜索。 4、支持自定义添加背景。 5、支持选择图标卡片框样式，支持设置是否显示图表标题。 人脸相关:配置人脸布控类型和人脸布控原因的数据集合。此处配置的人脸数据字典用于在[人员布控]界面新增布控名单时、或在[智能侦查]/[人脸研判]界面，将查询到的嫌疑人员添加到布控库时，设置布控类型和布控原因。进而可按照布控类型和布控原因查询人脸报警。 车辆相关:配置车辆号牌种类、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、违法类型、布控原因、采集类型、行驶方向、省份简称、套牌分析结果、特种车型、通行证类型、货物类型、三审不通过原因、交通事件类型的数据集合。 预警中心配置:为[预警中心]车辆、人员相应的告警配置报警参数，便于及时查看报警以进行处理。 1、支持车辆告警配置：配置告警区域:配置当前客户端接收的告警区域；配置接收告警类型：针对不同的布控原因/报警来源配置不同的报警声音、提示次数、报警优先级、报警颜色，可预览报警效果。 2、支持人员告警配置：按布控原因或者布控人员库进行配置，针对不同的布控库或布控原因配置不同的报警声音、提示次数、报警优先级、报警颜色，可预览报警效果。 3、支持配置Mac布控业务的报警参数。针对不同的布控原因配置不同的报警声音、提示次数、报警优先级、报警颜色，可预览。 4、支持可配置Rfid布控业务的报警参数。针对不同的布控原因配置不同的报警声音、提示次数、报警优先级、报警颜色，可预览。 人脸库权限:配置用户对人脸库及人脸库名单的增删改查权限。人脸库包括：黑名单库、白名单库、人像库。 认证管理:1、第三方系统可通过身份认证对接本业务应用系统。 2、认证方式支持U盾认证、非U盾认证。 3、认证登录只针对业务应用系统；业务配置中心不做认证登录。 下载C/S客户端。:C/S客户端和Web系统业务功能相同。 统计中心:多维度分析统计系统内警情、车辆、人员等数据信息，炫酷大屏汇总展示。打造可视化数据看板，数据信息直观呈现；汇总多样化信息，整体态势清晰感知。运维管理图；日期显示；支持背景替换、多模板替换。 车辆统计:车辆统计内容包含：今日报警统计表、今日车流量值、今日违法车流量值、卡口流量实时排名、车辆报警统计值、交通违法趋势图表、全区域交通违法总量图表、按车辆类型统计过车数据图表、卡口违法事实排名、交通违法类型占比图表、今日车辆归属地统计、今日过车总量、车流量趋势统计图； 警情相关统计:警情相关统计包含：今日警情数量、今日警情数量统计图、一月警情统计图； 人脸相关统计:人脸相关统计包含：今日人脸报警抓拍TOP3、黑名单实时报警、白名单实时报警； 人员相关:人员相关统计包含：本月报警统计； | 1 | 业务门户软件 |
| 7 | 结构化智能网络视频主机 | 视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力:5 x 4K@30, 8 x 5MP@30, 15 x 4MP@20, 20 x 3MP@20, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 33 x 960P@30, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1 接入带宽:768Mbps IPC接入路数:256路 RCA音频输入:1路 输出口说明:支持2个HDMI、1个VGA，HDMI1、HDMI2、VGA异源输出，HDMI1、HDMI2支持4K显示输出 RCA音频输出:1路 前端智能:人脸检测¦人脸比对¦车辆检测¦深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）¦入梯检测¦高空抛物¦双目拼接¦枪球联动¦热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）¦人数统计（人流量统计、人员密度统计）¦人形检测¦视频结构化（混行检测）¦智能运动检测¦道路监控 后端智能:人脸检测¦人脸比对¦深度周界¦视频结构化¦（单个通道仅可开启一种后端智能） 前端智能路数:全通道（每秒最大处理64张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、视频结构化、道路监控） 图片流人脸比对:256路 视频流人脸比对:192路 以图搜图:支持 后端深度周界:192路 盘位:24盘位 硬盘容量:每个接口最大支持到16TB（接入最大硬盘容量受环境温度影响） 阵列模式:RAID 0,1,5,6,10,50,60 网口:4个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 USB:2个USB2.0 2个USB3.0 RS485:1个 RS232:1个 报警输入:24路 报警输出:8路 eSATA:1个 miniSAS:2个 扩展卡接口:4个 电源输出:1个,12V电源输出 双电源冗余:标配1/最大2（1+1冗余） 视图库接入（上行）:支持 | 1 | 人脸比对服务器 |
| 8 | 西数10TB企业级硬盘 | 容量:10TB 名称:西数10TB企业级硬盘 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 缓存:256MB | 6 |  |
| 9 | 网络存储设备 | 处理器:Intel 64位多核处理器 内存:4GB，最大可定制16GB 网络接口:3个千兆以太网接口 4端口2.5Gbps以太网接口（选配） 2端口万兆以太网接口（选配） 4端口万兆以太网接口（选配） PCI-E插槽:2 USB接口:2个 串口:1个RS232 RJ45接口 VGA接口:1 磁盘类型:SATA/SSD 磁盘通道数:48 RAID功能:支持JBOD、RAID 0、1、5、6 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 协议支持:iSCSI | 1 | 使用原有储存主机 |
| 11 | 地图数据服务器 | 设备搜索:搜索地图上的摄像机资源。对于摄像机搜索结果，支持实况、回放、批量实况、批量回放、网格追踪、录像下载、收藏、视频巡逻、批量备份、批量实况上墙等操作。 收藏夹:支持新增收藏夹； 支持可进行视频巡逻、批量实况、添加子收藏夹（最多可支持三级目录）、修改收藏夹名称、删除收藏夹操作。 支持可选择实况、实况上墙（若有上墙记录可通过“历史上墙”查看）、录像下载、定位到地图、修改摄像机名称、删除摄像机操作。 网格追踪:支持以某一摄像机为中心，根据直线距离由近到远依次查找其周边的摄像机，直到填满播放窗口为止。 支持（实况网格追踪）和（回放网格追踪）。 防区:支持设置防区名称、所属图层、防区样式（边界颜色、防区颜色、名称颜色、边界样式、边界粗细、填充颜色、透明度）。 防区支持图层筛选，支持组织树防区一键定位地图位置；支持视频巡逻；支持批量实况； 治安应用:支持视频巡逻（在地图上框选摄像机，即显示摄像机列表。单击<开始巡逻>，在弹出的对话框中设置巡逻时间间隔、分屏数，单击<确定>。启动视频巡逻窗口。 ）； 支持移动警务需要GPS接入（查看移动警务设备资源列表、是否在线、地图点位分布，设备详情、警员轨迹、实况。） 标注点位:支持手动在地图上标注摄像机（支持可视域配置）、卡口（支持可视域配置）、物联网设备、枪球联动（支持可视域配置）、视图库设备、社会标识、其他（文字标识、室内图、点位立杆）资源的点位，便于直观地查看资源在地图上的分布和用于在研判任务中绘制目标轨迹。 支持点位信息提示方式（总是显示与鼠标移入显示）配置； 支持移、删、改点位信息； 绘制防区:支持通过直线绘制防区，支持防区边框样式配置； 支持在界面左侧列表可查看已绘制防区，支持关键字搜索。双击防区可定位到地图。 支持删、改防区信息。 绘制路网:路网是在地图上呈现城市的道路布局。在地图上添加路网后，轨迹分析结果将按照路网绘制，否则为起始点与目标点之间的线段。 支持在地图服务器中导入路网、或手动在地图上绘制路网。 支持路网显示与隐藏； 支持删、改路网。 同步点位数据:支持同步地图到平台：将地图上标注的点位信息同步到基础平台数据库中。 支持同步平台到地图：将在基础平台录入的点位信息同步到地图上。 批量操作:支持下载数据模板到本地，并按照模板格式填写需要导入的数据。 支持批量删除地图上绑定设备不存在的点位。 图层筛选:支持切换图层查看对应图层的资源点位。 图层管理:支持对图层进行新增、修改、删除等操作。 地图配置（综合安防）:支持按区域创建子地图，并上传或绑定对应地图文件。 可在地图上标注设备资源点位（摄像机、门禁、报警主机、对讲机、开关量设备、温度/湿度/PM2.5传感器等）、绘制热区。 平面地图和3D地图支持切换单层显示/多层显示：单层显示只显示当前楼层；多层显示可立体化的显示当前建筑物的多个楼层。 支持对地图设置默认视角，视角在预警中心及人脸轨迹界面生效。 设备管理（综合安防）:管理接入系统的第三方设备和各类设备在系统中显示的图标。 支持接入系统的第三方设备查看列表、分配防区组织、绑定摄像机等操作。第三方设备包括门禁、报警、对讲主机/分机、开关量设备、环境监测设备等。 支持对设备图标进行自定义修改。 报警配置（综合安防）:用户订阅、报警聚合、预案步骤、报警声音的配置 | 1 | 地图服务器 |
| 12 | 全医院建筑结构3D地图建模 | 业务规格:3D地图定制软件-2人周开发费用 | 2 | 3D建模 |
| 13 | 交换机 | 接口类型:8千兆电 支持标准:IEEE802.3 (以太网) IEEE802.3u (快速以太网) IEEE802.3ab(千兆以太网) IEEE802.3x (流量控制) 电源:适配器输入电压 : AC 100-240 V 交换机输入电压：5V 1A 风扇:无风扇 | 50 |  |
| 14 | 数据网线 | 1.线芯径：0.57±0.02；导体材质：无氧铜；绝缘：HDPE；外被：PVC；十字骨：PE; 2.★产品具有国家计量质量检测机构达标检测报告带二维码可查。 | 20 |  |
| 15 | 电源线 | 1.外被：PVC（聚氯乙烯）;导体材质：无氧铜丝芯;导体规格：0.5～2.5平方毫米;长度：200m; 2.★产品具有满足国家达标检测报告带二维码可查。 | 20 |  |
| 16 | PVC线管 |  | 1 |  |

备注：所有产品必须与本院现有系统兼容。