- 图文工作站技术参数

- 一、数量:1台

- 1.支持WIN10操作系统，全中文，大图标化操作界面，操作简单，易学易用。

- 2.▲支持界面的集成化，将患者基本信息、检查状态列表、报告区域（所见及结论）、实时视频、已采集图像集成同一界面，方便操作。

- 3.支持显示分辨率16:9的宽屏及4:3的正屏的显示及切换。

- 4.支持多种方式采集静态图片，方式一：支持鼠标点击采集按钮，方式二：支持脚踏开关【或手动开关】采集，方式三：支持鼠标双击实时图像任意区域采集【模糊触发，无需瞄准】，方式四：键盘快捷键采集。

- 5.支持后台采集功能，后台采集分组功能；先采图后写报告。

- 6.支持内置算法，确保采集到的内镜图像高清晰、逼真，动态图像无划痕。

- 7.支持调节内镜影像的亮度、对比度、色度、饱和度和锐度，支持动态影像的全屏显示功能，全屏显示亦可采集图像。

- 8.支持双屏显示采集操作。单屏操作时图像显示区域和模板选择区域可以自由切换，双屏操作时图像显示区域分离独立，方便医生观看图像和书写报告。

- 9.图像采集支持声音确认功能，软件可以对已经采集的图像进行同屏显示，并且医生可根据需要对图像先后位置自由调换。

- 10.可以根据需要对内镜图像区域无效图像信息进行自动裁剪，自动裁剪可以自由设置，软件采用画框方式设置图像保留区域，可以自定义多种裁剪方式。

- 11.▲采集后的图像可自动放大和还原，将鼠标光标置于已采集的图像上时，自动放大该图像，光标移出图片区域时，自动还原，方便医生查看图像细节。

- 12.支持对内镜影像进行实时录制，录制影像的压缩格式可选，可支持多种压缩格式，并且可以根据需要选择录像的输出大小，影像压缩的质量。

- 13.录像管理中，可以对已经录制的影像进行播放、删除、暂停等操作，在播放内镜影像时可对播放录像进行二次回采，回采支持采集快闪预览，并设置了录像的存储路径，可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。

- 14.支持实时影像录制时可采集图像和书写检查报告，互不影响。

- 15.提供图像长度、角度、面积的测量，图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功能。

- 16.支持自定义测量标尺。

- 17.支持模板自定义，模板采用三层树形结构方式，方便快速选择。

- 18.模板支持短语复选功能，即当模板中有一处或多处描述出现可以有多种选择时，该描述为蓝色显示，点击该蓝色描述可弹出多个选择，方便医生灵活运用模板迅速书写检查报告；并且支持短语复选自定义。

- 19.检查所见、诊断提示，内镜图像可一键存为典型病例，方便医生对比参照。

- 20.词库采用当前流行的树形结构方式，词库层级自由定义，软件中所有可直接选择的内容均可以自由添加、删除和修改对应的词库内容。

- 21.软件采用专业的报告编辑管理工具，患者输出的检查报告单格式，医生可根据临床习惯直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色等。

- 22.系统已经设计多种报表类型，如A4标准报告、B5标准报告等，可以自定义默认打印报表类型或自由选择打印报表类型，自动生成彩色图文一体化的诊断报告单。

- 23.支持后台批量打印功能，一次性集中打印当天检查或医生特定需要的某一批次所有报告。

- 24.支持多字段查询功能。20多种项目组合查询，可多条件的进行数据过滤，精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，对资料的归纳和总结。

- 25.提供日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量统计，送检医生工作量统计，诊断医生检查项目分类统计，患者性别统计，患者年龄统计，病区工作量统计，设备工作量统计，科室工作量统计、阴阳性统计及阳性率统计等，方便科室日常管理。

- 26.提供智能统计管理，对所需统计项目可自由组合搭配。

- 27.支持患者检查报告单图片格式备份，方便医生保存图文一体化报告。

- 28.支持身份证阅读器，直接添加患者基本信息资料。

- 29.可以自由设置患者检查号的前缀，检查号的长度。

- 30.可以自定义扩展字段，方便医生自己添加所需的报告检查项目。

- 31.支持报告自动计算文字长度并自动分页打印，无需多次操作。

- 32.支持IE浏览格式备份数据，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料，可以制作成幻灯片，进行医学讲座和交流。

- 33.支持用户权限管理设置，可分为管理者和普通用户。

- 34.主机，CPU i7或以上，2TB硬盘或以上，8G 内存或以上；

- 35.27英寸显示器或以上；

- 36.全高清视频采集卡；

- 37.支架，安装到内镜台车上，整合为一体。

- 38▲.脚踏采集开关

- 彩色激光喷墨打印机

- 台车一台

- 投标人条件

- 1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

- 2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

- 3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

- 4.付款方式：安装验收调试合格，正常运行后，付90%；余10%质保期满后支付。

- 5.设备质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。