全自动微生物鉴定药敏分析仪需求参数

- 1.仪器测试方法：鉴定采用比色法和药敏采用透射比浊法。

- 2.检测波长：≥3波长，保障检测灵敏度。

- 3.仪器标本容量：可同时进行≥32块测试卡测定。

- 4.自动化检测流程：每20min自动检测，动态判读；自动温控；自动自检等。

- 5.真菌鉴定药敏复合板卡和单药敏板卡抗生素种类≥9种.

- 6.孵育温度准确度: 35±1℃。

- 7.试验卡组合多元化：提供生化鉴定/药敏复合测试卡与全药敏测试卡，覆盖肠杆、非发酵、葡萄、链球、奈瑟/嗜血、酵母样真菌、厌氧菌、弧形菌、棒状杆菌等微生物检测，满足临床在常见菌、苛养菌及少见菌种的检测需求。

- 8.药敏卡种类：可提供肠杆菌、非发酵、葡萄球菌、链球菌、酵母样真菌、奈瑟菌/嗜血杆菌、厌氧菌、弧形菌、棒状杆菌等药敏检测。其中肠杆菌、非发酵、葡萄球菌、链球菌、酵母样真菌、奈瑟菌/嗜血杆菌可提供全药敏板卡。

- 9.每种抗菌药物多个浓度梯度，完全符合定性或定量MIC测试的要求。满足2025年CLSI药敏种类和浓度需求。

- 10.试验板卡可允许微生物工作者在仪器故障或停电时进行肉眼判读。

- 11.药敏专家系统：具备CLSI、EUCAST等多套专家系统，可切换选择使用。

- 12.多重耐药机制检测及提示：覆盖有β-ac、ICR、HLAR、CRAB、CRPA、MRS、MRSA、MRCNS、VRE、VRSA、VISA、PRSP、BLNAR等耐药表型检测与提示。

- 13.奈瑟/嗜血杆菌的抗菌药物种类≥19种，且同时提供β-内酰胺酶实验、V因子及X因子测试。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。