- 房屋设施设备维修服务清单及技术参数

※一、房屋设施设备维修服务清单

（一）房屋维修服务

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 2024年合同价/元 | 本次限价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水补漏 | 点 | 694 | 694 |
| 2 | 更换100mm高不锈钢踢脚线 | m | 40 | 40 |
| 3 | 更换天棚石膏板 | m2 | 111 | 111 |
| 4 | 更换天棚硅钙板 | m2 | 104 | 104 |
| 5 | 墙面瓷砖修补 | m2 | 108 | 108 |
| 6 | 更换铝扣板吊顶 | m2 | 109 | 109 |
| 7 | 地面瓷砖（材料利旧） | m2 | 50 | 50 |
| 8 | 瓷砖拆除 | m2 | 20 | 20 |
| 9 | 墙纸维修 | ㎡ | 70 | 70 |
| 10 | 内墙一般抹灰 | m2 | 27 | 27 |
| 11 | 实心砖墙砌筑 | m3 | 647 | 647 |
| 12 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 12 | 12 |
| 13 | 管道井门维修 | 个 | 200 | 200 |
| 14 | 地面瓷砖修补 | ㎡ | 新增 | 126 |
| 15 | 内墙面乳胶漆 | m2 | 20 | 20 |
| 16 | 天棚石膏板检查口安装（含开孔） | 个 | 45 | 45 |
| 17 | 石膏线条维修 | 米 | 新增 | 20 |
| 18 | 地砖踢脚线修复 | m | 27 | 27 |
| 19 | 安装钢质防盗门 | 樘 | 1208 | 1208 |
| 20 | 安装防水卷材 | ㎡ | 56 | 56 |
| 21 | 刷防水水剂 | ㎡ | 35 | 35 |
| 22 | 室内排水管PVC50 | m | 32 | 32 |
| 23 | 室内排水管PVC110 | m | 40 | 40 |
| 24 | 室内给水管PPR20 | m | 18 | 18 |
| 25 | 室内给水管PPR32 | m | 26 | 26 |
| 26 | 砖砌体拆除 | m3 | 122 | 122 |
| 27 | 木结构刷漆 | ㎡ | 79 | 79 |
| 28 | 更换水篦子 | 个 | 50 | 50 |
| 29 | 20cm*20cm*10cm混凝土开沟 | m | 79 | 79 |
| 30 | 外墙柱子艺术氟碳漆 | m | 新增 | 123 |
| 31 | 混凝土 | m3 | 630 | 630 |
| 32 | 地面石材铺装 | m2 | 200 | 200 |
| 35 | 外墙防水漆 | ㎡ | 30 | 30 |
| 36 | 800*800mm安装下水道井盖（铁质） | 个 | 新增 | 700 |
| 37 | 地面混凝土垫层 | m3 | 630 | 630 |
| 38 | 安装铜门地弹簧 | 套 | 260 | 260 |
| 39 | 大理石石材修补 | ㎡ | 1196 | 1196 |
| 40 | 墙体开线槽 | m | 19 | 19 |
| 41 | 踢脚线 | m | 20 | 20 |
| 42 | 竹纤维护墙板 | m2 | 165 | 165 |
| 43 | 复合护墙板 | m2 | 283 | 283 |
| 44 | 栏杆刷防腐漆 | ㎡ | 99 | 99 |

（二）零星维修服务

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 2024年合同价/元 | 本次限价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接 | 处 | 49 | 49 |
| 2 | 铁牛角路栏安装 | 个 | 新增 | 30 |
| 3 | 安装不锈钢窗 | m2 | 100 | 100 |
| 4 | 百叶窗维修 | m2 | 90 | 90 |
| 5 | 安装普通玻璃 | m2 | 120 | 120 |
| 6 | 安装不锈钢水槽 | m2 | 119 | 119 |
| 7 | 卷帘门安装 | m2 | 95 | 95 |
| 8 | 防撞柱/条 | 个 | 12 | 12 |
| 9 | 安装铝合金纱窗 | m2 | 239 | 239 |
| 10 | 卷帘门钢带 | 条 | 198 | 198 |
| 11 | 木门门套拆除及恢复 | 套 | 134 | 134 |
| 12 | 地胶修补 | m2 | 142 | 142 |
| 13 | 木门门套线安装 | m | 8 | 8 |
| 14 | 木门修补 | m2 | 90 | 90 |
| 15 | 不锈钢伸缩缝维修 | m | 120 | 120 |
| 16 | 木质桌椅维修 | 处 | 49 | 49 |
| 17 | 科室治疗台 | m | 254 | 254 |
| 18 | 家具补漆 | ㎡ | 144 | 144 |
| 19 | 木栏杆刷漆 | m | 新增 | 60 |
| 20 | 病房洗漱台 | m | 251 | 251 |
| 21 | 房屋木顶维修 | ㎡ | 90 | 90 |
| 22 | 圆筒铁路栏安装及材料 | 个 | 新增 | 30 |
| 33 | 钢化玻璃 | m2 | 168 | 168 |
| 24 | 挖土方及弃土 | m3 | 81.61 | 81 |
| 25 | 土回填方 | m3 | 51.94 | 51 |
| 26 | 500*500 污水井盖（铁质） | 个 | 新增 | 478 |
| 27 | 清除地被植物 | m2 | 2.2 | 2.5 |
| 28 | AC-13沥青混凝土 | ㎡ | 新增 | 108 |
| 29 | 墙面刷真石漆 | ㎡ | 新增 | 240 |
| 30 | 2.0橡胶地板 | ㎡ | 新增 | 246 |
| 31 | 青石板 | ㎡ | 新增 | 138 |
| 32 | Φ160 pvc排水管 | m | 新增 | 49 |
| 33 | Φ25pvc排水管 | m | 新增 | 30 |
| 34 | 人工钻孔砖砌体Φ50 | 个 | 新增 | 50 |
| 35 | 人工钻孔砖砌体Φ110 | 个 | 新增 | 70 |
| 36 | 人工钻孔混凝土Φ50 | 个 | 新增 | 80 |
| 37 | 人工钻孔混凝土Φ110 | 个 | 新增 | 100 |
| 38 | 环氧树脂地坪漆 | ㎡ | 新增 | 50 |
| 39 | 300*600混凝土面板 | ㎡ | 新增 | 138 |
| 40 | Φ200波纹管 | m | 新增 | 155 |
| 41 | 划黄线 | ㎡ | 新增 | 45 |
| 42 | 划箭头 | 个 | 新增 | 90 |
| 43 | 车库柱头防撞护条 | 个 | 新增 | 83 |
| 44 | 花岗岩挡车圆球Φ500 | 个 | 新增 | 380 |
| 45 | 石材路沿开孔排水 | m | 新增 | 93 |
| 46 | 墙面开槽及恢复 | m | 新增 | 20 |
| 47 | 空调管伸缩接头Φ150 | 个 | 新增 | 2400 |
| 48 | BV-2*2.5mm²铜芯线 | m | 新增 | 5.3 |
| 49 | RVV12*0.75信号专用线 | m | 新增 | 11.5 |
| 50 | DN110镀锌钢管 | m | 新增 | 99 |
| 51 | DN75镀锌钢管 | m | 新增 | 79 |
| 52 | 玻璃隔断 | ㎡ | 新增 | 290 |

（三）劳务派遣服务

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 2024年合同价/元 | 本次限价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆主城区医院物资的车辆转运费（皮卡车） | 趟 | 500 | 500 |
| 2 | 大足城区内医院物资的车辆转运费（皮卡车） | 趟 | 100 | 100 |
| 3 | 大足区域内医院物资的车辆转运费（皮卡车） | 天 | 400 | 400 |
| 4 | 零星维修技工 | 工日 | 320 | 320 |
| 5 | 勤杂小工 | 工日 | 170 | 170 |
| 6 | 室外平台作业升降车（提升22m） | 工日 | 新增 | 900 |

※二、服务项目要求

（一）房屋维修服务

| 序号 | 服务名称 | 项目需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防水补漏 | [项目特征]1.名称:防水补漏 [工作内容]1.查找漏水源头2.防水堵漏 |
| 2 | 更换100mm高不锈钢踢脚线 | [项目特征]1.踢脚线高度:100mm2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 [工作内容]1.拆除金属踢脚线2.基层清理3.面层铺贴4.材料运输 |
| 3 | 更换天棚石膏板 | [项目特征]1.龙骨材料种类、规格、中距:对原轻钢龙骨的维修（包括且不限于加固，更换，新做）2.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 [工作内容]1.拆除龙骨及面层2.龙骨安装3.面层铺贴 |
| 4 | 更换天棚硅钙板 | [项目特征]1.龙骨材料种类、规格、中距:对原轻钢龙骨的维修（包括且不限于加固，更换，新做）2.面层材料品种、规格:600*600*15mm硅钙板 [工作内容]1.拆除龙骨及面层2.龙骨安装3.面层铺贴 |
| 5 | 墙面瓷砖修补 | [项目特征]1.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆2.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖3.（颜色尽量同原墙） [工作内容]1.拆除瓷砖及粘接层2.基层清理3.砂浆制作、运输4.粘结层铺贴5.面层安装 |
| 6 | 更换铝扣板吊顶 | [项目特征]1.面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 [工作内容]1.拆除铝扣板2.面层铺贴 |
|  | 地面瓷砖修补 | [项目特征]1.瓷砖更换安平方米计算 [工作内容]1.拆除破损瓷砖及安装 |
| 7 | 地面砖（材料利旧） | [项目特征]1.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆2.面层材料品种、规格、颜色:材料利旧（含剔除利旧材料的粘接层） [工作内容]1.拆除瓷砖及粘接层2.基层清理3.砂浆制作、运输4.粘结层铺贴 |
| 8 | 瓷砖拆除 | [项目特征]1.饰面材料种类及厚度:瓷砖+水泥砂浆粘接层，20厚 [工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内水平运输 |
| 9 | 墙纸维修 | [项目特征]1.名称:墙纸维修（含拆除原有墙纸） [工作内容]1.维修墙布破损及空鼓处2.拆除及新做 |
| 10 | 内墙一般抹灰 | [项目特征]1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.抹面层 |
| 11 | 实心砖墙砌筑 | [项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖2.砂浆强度等级、配合比:M7.5 [工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.材料水平运输 |
| 12 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征]1.拆除部位:墙面2.抹灰层种类及厚度:20mm厚墙面水泥砂浆抹灰 [工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内水平运输 |
| 13 | 管道井门维修 | [项目特征]1.名称:管道井门维修2.含辅材、焊接 [工作内容]1.管道井门维修 |
| 14 | 地面瓷砖修补 | [项目特征]1.名称:地面瓷砖修补 [工作内容]1.砂浆及瓷砖安装 |
| 15 | 内墙面乳胶漆 | [项目特征]1.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆2遍2.部位:内墙面 [工作内容]1.基层清理2.刷防护材料、油漆 |
| 16 | 天棚石膏板检查口安装 | [项目特征]1.名称:天棚石膏板检查口2.安装3.尺寸:400*400mm [工作内容]1.安装石膏板检查口 |
| 17 | 石膏线条修补 | [项目特征]1.按原材质类型安装 [工作内容]1.更换维修 |
| 18 | 地砖踢脚线修复 | [项目特征]1.踢脚线高度:150mm以下2.粘贴层厚度、材料种类:20厚1：2.5水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 [工作内容]1.拆除原有地砖踢脚线2.面层铺贴、磨边 |
| 19 | 安装钢质防盗门 | [项目特征]1.门代号及洞口尺寸:09202.门框、扇材质:钢质防盗门 [工作内容]1.门及五金安装 |
| 20 | 安装防水卷材 | [项目特征]1.卷材品种、规格、厚度:3厚热熔或者自粘卷材 [工作内容]1.基层处理2.刷粘结剂3.铺防水卷材4.接缝、嵌缝 |
| 21 | 安装防水水剂 | [项目特征]1.名称:防水水剂 [工作内容]1.刷防水水剂 |
| 22 | 室内排水管PVC50 | [项目特征]1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PVC504.连接形式:承插粘接 [工作内容]1.管道拆除2.管道安装 |
| 23 | 室内排水管PVC110 | [项目特征]1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PVC1104.连接形式:承插粘接 [工作内容]1.管道拆除2.管道安装 |
| 24 | 室内给水管PPR20 | [项目特征]1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:PPR204.连接形式:热熔连接 [工作内容]1.管道拆除2.管道安装 |
| 25 | 室内给水管PPR32 | [项目特征]1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:PPR324.连接形式:热熔连接 [工作内容]1.管道拆除2.管道安装 |
| 26 | 砖砌体拆除 | [项目特征]1.砌体材质:页岩实心砖 [工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内水平运输 |
| 27 | 木结构刷漆 | [项目特征]1.名称:木结构刷漆 [工作内容]1.刷油漆 |
| 28 | 更换水篦子 | [项目特征]1.更换水篦子:水篦子（合成材料） [工作内容]1.更换水篦子 |
| 29 | 混凝土开沟 | [项目特征]1.名称:混凝土开沟截面20cm*20cm*10cm [工作内容]1.混凝土开沟 |
| 30 | 刷艺术氟碳漆 | 项目特征]1.拆除墙面:腻子+外墙涂料2.腻子种类:成品柔性耐水腻子3.刮腻子遍数:2遍4.油漆品种、刷漆遍数:刷艺术氟碳漆 2遍5.部位:外墙柱子 [工作内容]1.拆除原柱子涂料及腻子2.基层清理3.刮腻子4.刷防护材料、油漆 |
| 31 | 混凝土 | [项目特征]1.混凝土强度等级:C20 [工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 32 | 地面石材铺装 | [项目特征]1.块料品种、规格:30厚芝麻灰花岗石 [工作内容]1.块料铺设 |
| 35 | 外墙防水漆 | [项目特征]1.名称:外墙防水漆 [工作内容]1.刷外墙防水漆 |
| 36 | 安装下水道井盖（铁质） | [项目特征]1.盖板材质、规格:铁质井盖2.井盖、井圈，材质及规格:φ800mm*800mm铸铁井盖（加厚型） [工作内容]1.原有井盖拆除2.井圈、井盖安装 |
| 37 | 地面混凝土垫层 | [项目特征]1.混凝土强度等级:C302.实际需要时混凝土模板另算 [工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 38 | 安装铜门地弹簧 | [项目特征]1.材料:地弹簧 [工作内容]1.地弹簧拆除、安装 |
| 39 | 大理石石材修补 | [项目特征]1.名称:大理石石材修补 [工作内容]1.大理石石材修补 |
| 40 | 墙体开线槽 | [项目特征]1.名称:墙体开线槽 [工作内容]1.墙体开线槽 |
| 41 | 踢脚线 | [项目特征]1.踢脚线高度:100mm高地砖踢脚线2.粘贴层厚度、材料种类:20厚1：2.5水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 [工作内容]1.面层铺贴、磨边 |
| 42 | 竹纤维护墙板 | [项目特征]1.隔板材料品种、规格、颜色:竹纤维护墙板 9mm厚 [工作内容]1.隔板制作、运输、安装 |
| 43 | 复合护墙板 | [项目特征]1.隔板材料品种、规格、颜色:复合护墙板 [工作内容]1.隔板制作、运输、安装 |
| 44 | 栏杆刷防腐漆 | [项目特征]1.拆除:人工打磨栏杆原漆2.油漆品种、刷漆遍数:栏杆刷防腐漆漆 2遍3.栏杆高度:900mm4.部位:栏杆 [工作内容]1.人工打磨原漆2.基层清理3.补灰、打磨4.栏杆刷漆 |

（二）零星维修服务

| 序号 | 服务名称 | 项目需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焊接 | [项目特征]1.名称:焊接 [工作内容]1.焊接 |
| 2 | 铁牛角路栏安装 | [项目特征]1.名称:路栏（铁） [工作内容]1.拆除原部件2.本体安装 |
| 3 | 安装不锈钢窗 | [项目特征]1.框、扇材质:不锈钢窗户 [工作内容]1.窗安装2.五金、玻璃安装 |
| 4 | 百叶窗维修 | [项目特征]1.名称:百叶窗维修 [工作内容]1.百叶窗维修 |
| 5 | 安装普通玻璃 | [项目特征]1.玻璃品种、规格、颜色:普通玻璃 [工作内容]1.玻璃制作、运输、安装 |
| 6 | 安装不锈钢水槽 | [项目特征]1.材料品种、规格:不锈钢水槽 [工作内容]1.安装 |
| 7 | 卷帘门安装 | [项目特征]1.名称:卷帘门安装 [工作内容]1.门运输、安装 |
| 8 | 防撞柱/条 | [项目特征]1.名称:防撞柱/条 [工作内容]1.安装 |
| 9 | 安装铝合金纱窗 | [项目特征]1.框、扇材质:铝合金纱窗 [工作内容]1.窗安装 |
| 10 | 卷帘门钢带 | [项目特征]1.名称:卷帘门钢带 [工作内容]1.安装 |
| 11 | 木门门套拆除及恢复 | [项目特征]1.名称:木门门套拆除及恢复 [工作内容]1.木门门套拆除及恢复 |
| 12 | 地胶修补 | [项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:地胶 [工作内容]1.地胶修补 |
| 13 | 木门门套线安装 | [项目特征]1.面层材料品种、规格:木门门套线 [工作内容]1.木门门套线安装 |
| 14 | 木门修补 | [项目特征]1.名称:木门修补 [工作内容]1.木门修补 |
| 15 | 不锈钢伸缩缝维修 | [项目特征]1.名称:不锈钢伸缩缝维修 [工作内容]1.不锈钢伸缩缝维修 |
| 16 | 木质桌椅维修 | [项目特征]1.名称:木质桌椅维修 [工作内容]1.木质桌椅维修 |
| 17 | 科室治疗台 | [项目特征]1.名称:科室治疗台 [工作内容]1.科室治疗台运输、安装 |
| 18 | 家具补漆 | [项目特征]1.名称:家具补漆 [工作内容]1.家具补漆 |
| 19 | 木制货柜/架 | [项目特征]1.名称:木制货柜/架 [工作内容]1.台柜制作、运输、安装(安放)2.五金件安装 |
| 20 | 病房洗漱台 | [项目特征]1.名称:病房洗漱台 [工作内容]1.病房洗漱台运输、安装 |
| 21 | 房屋木顶维修 | [项目特征]1.名称:房屋木顶维修 [工作内容]1.房屋木顶维修 |
| 22 | 圆筒铁路栏安装 | [项目特征]1.名称：圆筒铁路栏 [工作内容]1.安装及辅材 |
| 23 | 钢化玻璃 | [项目特征]1.玻璃品种、规格、颜色:5-8mm 钢化玻璃 [工作内容]1.玻璃制作、运输、安装 |
| 24 | 挖土方及弃土 | [项目特征] 1.土壤类别:土 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:2m以内 [工作内容]挖土方及弃土处理 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 |
| 25 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |
| 26 | DN500污水井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:实心砖 3.勾缝、抹面要求:内外水泥砂浆抹灰 4.盖板材质、规格:DN500铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 |
| 27 | 清除地被植物 | [项目特征] 1.植物种类:灌木 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 |
| 28 | A-C13沥青混凝土 | [项目特征]1.名称：A-C13沥青混凝土 [工作内容]1.运输、铺装及废弃物处理 |
| 29 | 墙面刷真石漆 | 项目特征]1.名称：墙面刷真石漆 [工作内容]1.刷漆及辅材 |
| 30 | 2.0橡胶地板 | 项目特征]1.名称：2.0橡胶地板 [工作内容]1.地面清理、安装及辅材 |
| 31 | 青石板 | [项目特征]1.块料品种、规格:30 [工作内容]1.块料铺设 |
| 32 | pvc排水管160 | [项目特征]1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PVC160 4.连接形式:承插粘接 [工作内容]1.管道拆除2.管道安装 |
| 33 | pvc排水管25 | [项目特征]1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PVC25 4.连接形式:承插粘接 [工作内容]1.管道拆除2.管道安装 |
| 34 | 人工钻孔砖砌体Φ50 | [项目特征] 1.人工钻孔50 [工作内容] 1.机器搬运 2.废弃物运输 3.场地清理 |
| 35 | 人工钻孔砖砌体Φ110 | [项目特征] 1.人工钻孔110 [工作内容] 1.机器搬运 2.废弃物运输 3.场地清理 |
| 36 | 人工钻孔混凝土Φ50 | [项目特征] 1.人工钻孔50 [工作内容] 1.机器搬运 2.废弃物运输 3.场地清理 |
| 37 | 人工钻孔混凝土Φ110 | [项目特征] 1.人工钻孔110 [工作内容] 1.机器搬运 2.废弃物运输 3.场地清理 |
| 38 | 环氧树脂地坪漆 | [项目特征]1.名称:地坪刷漆 [工作内容]1.地坪刷自流坪 2.地坪刷漆 |
| 39 | 300*600混凝土面板 | [项目特征]1.块料品种、规格:30 [工作内容]1.块料铺设 |
| 40 | Φ200波纹管 | [项目特征]1.规格:200 [工作内容]1.波纹管铺设 |
| 41 | 划黄线 | [项目特征]1.名称：划线 [工作内容]1.场地清理 2.划线 |
| 42 | 划箭头 | [项目特征]1.名称：划箭头 [工作内容]1.场地清理 2.划线 |
| 43 | 车库柱头防撞护条 | [项目特征]1.名称：防撞条 [工作内容]1.场地清理 2.更换防撞条 |
| 44 | 花岗岩挡车圆球Φ500 | [项目特征]1.名称：花岗岩挡车圆球 [工作内容]1.规格：直径500，高600 2.运输及吊装 |
| 45 | 石材路沿开孔排水 | [项目特征]1.名称：石材路沿开孔排水 [工作内容]1.规格：600*100*50 2.运输及铺贴 |
| 46 | 墙面开槽及恢复 | [项目特征] 1.人工开槽墙面 [工作内容] 1.墙面切割线条 2.人工开孔 3.抹灰恢复 4.场地清理 |
| 47 | 空调管伸缩接头Φ150 | [项目特征] 1.人工更换空调管伸缩接头 [工作内容] 1.拆除原有损坏接头 2.人工安装更换接头 3.保温恢复 4.场地清理 |
| 48 | BV-2*2.5mm²铜芯线 | [项目特征] 1.人工铺设铜芯线 [工作内容] 1.材料运输 - 2.人工安装 3.场地清理 |
| 49 | RVV12*0.75信号专用线 | [项目特征] 1.人工铺设信号专用线 [工作内容] 1.材料运输 - 2.人工安装 3.场地清理 |
| 50 | DN110镀锌钢管 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |
| 51 | DN75镀锌钢管 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |
| 52 | 玻璃隔断 | [工作内容] 1.材料运输 2.安装 3.场地清理 |

（三）劳务派遣服务

| 序号 | 服务名称 | 项目需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院物资的车辆转运费（皮卡车） | [项目特征]1.名称:医院物资的车辆转运费（皮卡车）2.运距:重庆市内，运距120km以内3.车厢体积:2m³以内4.含货物上下车 5.含人工搬运至甲方指定地点 [工作内容]1.车辆转运医院物资 |
| 2 | 医院物资的车辆转运费（皮卡车） | [项目特征]1.名称:医院物资的车辆转运费（皮卡车）2.运距:从大足城区内（任意地点）转运至重庆市大足区人民医院库房，运距5-8km3.车厢体积:2m³以内4.含货物上下车 5.含人工搬运至甲方指定地点 [工作内容]1.车辆转运医院物资 |
| 3 | 医院物资的车辆转运费（皮卡车） | [项目特征]1.名称:医院物资的车辆转运费（皮卡车）2.运距:从大足城区内（任意地点）转运至重庆市大足区人民医院库房，运距5-8km3.车厢体积:2m³以内4.含货物上下车 5.含人工搬运至甲方指定地点 [工作内容]1.车辆转运医院物资 |
| 4 | 零星维修技工 | [项目特征]1.名称:零星维修技工2.计日工3.采购人提供材料 |
| 5 | 勤杂小工 | [项目特征]1.名称:勤杂小工2.计日工3.协助、搬运、打杂等 |
| 6 | 室外平台作业升降车 | [项目特征]1.名称:医院室外平台作业升降车 [工作内容]1.车辆举升作业人员高空作业 1、举升高度不超过22m |

二、实施相关要求

- ※1.人员要求

- 1.1成交供应商需配备1-2名管理人员驻派医院，主动巡查医院设施设备情况，及时报修，制定健全职责、制度、工作流程及考核办法，负责保障服务及管理，甲方不另行支付费用。

- 1.2成交供应商负责对全院进行巡查，做好日、周、月安全巡查记录。

- 1.3成交供应商在进行维修前，需使用甲方提供的智慧医院一体化平台系统进行报修。

- 2.响应时间

- 2.1成交供应商接到医院使用科室或管理科室电话后应在15分钟内响应；

- 2.2接到甲方的维修维护、劳务派遣通知后于15分钟内达到甲方指定地点，维修超时或未到现场维修处理以每次100元违约金计算。维修维护时未有按照文明施工要求，以500元次违约金计算。

- 2.3如无法及时处理合同约定维修内容，超期24小时医院有权外请相关维修人员按合同附件清单约定单价进行维修，由乙方负责支付费用。

- 3.质量保证

- 房屋维修及零星维修防水修补：5年，房屋主体维修：3年，其余维修：1年。

- 4.结算方式

- 4.1项目服务内容中的综合单价限价/元，包含设备、运输、工时、材料、除渣、税费、安全文明施工等的所有费用（如果采购人提供材料成交供应商施工只收取人工费）。

- 4.2最终以实际发生的数量×最后综合单价报价作为结算依据，超出服务内容的维修项目，维修价格由采购人和成交供应商共同协商议价为准。

- ※5.其他要求

- 因维修不及时和维修质量不达标或维修过程中造成的一切安全责任事故由乙方承担。

- 6.验收方式

- 6.1所有维修材料为厂家正品，采购人可委托专业人士对产品进行验收收货，非正品无理由退货。

- 6.2成交供应商负责准备相关资料，由采购人组织相关人员进行项目验收。采购人认为有必要申请第三方检验机构验收的项目，相关验收费用由成交供应商承担。

- 6.3如验收未达到合格标准，由成交供应商自行进行整改直至合格，整改发生的一切费用由成交供应商承担。

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） |  | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分 （50%） |  | 50 | A起评分： 有效投标人的起评分为20分。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 一般性服务需求（非“※”号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分，起评分扣完为止。 |  |
|  |  |  |  | C加分条款30分： 根据投标人针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得7分；方案内容存在2处瑕疵的，得4分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案不得分。服务方案内容包括： 1.根据本项目特点制定质量控制方案。（10分）。 2.根据本项目特点，针对可能会发生的突发事件制定突发应急处置方案。（10分）。 3.根据本项目特点制定安全文明规范施工措施（10分）。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容：①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少结合医院实际情况的针对性分析；②方案内容表述前后矛盾、无连贯性；③技术措施及方案不科学，常识性错误；④项目应急方案并无体现应急时效性的，应急措施不适用本项目和采购人单位实际情况；⑤技术措施及方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 提供方案。 |
| 招标文件“四、项目商务要求”中其他商务条款（非“※”号标注的部分）投标人有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 服务 能力 （10%） | 10 | 在满足采购文件四、项目商务要求（四）质量保证的要求基础上，每多增加1年质保期得5分，最多得10分。 |  |
|  |  | 业绩 （10%） | 10 | 投标人在2022年至今具有维修、维护类合同的有一个得2.5分，最多得10分。 | 提供合同复印件加盖公章。 |