输尿管硬镜采购需求

一、数量：2套

二、技术要求：

1、镜面采用蓝宝石镜片，不易磨损，图像无扭曲，平面图像；

★2、视向角≥12°，视场角≥90°，工作长度≥430mm；

★3、直径≤8/9.8Fr，最大插入部外径≤3.3mm；

★4、有效景深范围0-150mm，角分辨力≥1.20；

5、器械通道≥5Fr，可容纳一支5Fr或同时容纳两支3Fr的器械进入；

6、对D65显色指数≥90；

7、照明镜体光效0.60，综合镜体光效0.30；

8、一体式三通器械接头，不会漏水，导丝更容易进入；

9、可高温高压消毒；

10、进出水开关采用高分子材料制作，按压即可取出，清洗方便；

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格正常运行后，手续完善的情况下60日之内付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。