便携式超声诊断系统（超声诊断仪）技术参数

1.显示器≥12寸高分辨率触摸操作彩色液晶监视器。

2.主机物理按钮数量 ≤16个，且可以自定义按钮≥2个。

3.空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头。

4.具有专业体表标记图谱，机器内部明确显示为手臂体标标识。

5.穿刺针增强功能，并具有彩色穿刺显影功能，识别针尖穿刺更加安全。(支持线阵和凸阵探头)。

6.线阵探头具有梯形成像功能。

7.具有触摸屏支持手写编辑，可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写更加方便患者沟通和教学研究。

8.具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。

9.显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。

10.整机含电池重量 ≤4.8Kg。

11.测量和分析:(B型、M型、PW、彩色多普勒)。

12.一般测量:多普勒血流测量与分析。

13.图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节。

14.图像管理与记录装置:可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出。

15.二维灰阶显像主要参数:

- （1）电子线阵:超声频率:4.0-18.0MHz且屏幕可显示最高频率18.0MHz。

（2）电子凸阵:超声频率:2.0-5.0MHZ。

（3）预设条件:针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

（4）最大扫描深度≥40cm。

16.频谱多普勒:

（1）方式:脉冲波多普勒:PWD。

（2）PWD:正或反向血流速度可达6.0m/s。

（3）最低测量速度≤2mm/s(非噪声信号)。

（4）显示方式:至少B、B/D、B/M、B+B、D等。

17.彩色多普勒

（1）显示方式:速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、

BDF/MDF/FFT。

（2）显示控制:零位移动分±8级。

（3）彩色多普勒能量图。

（4）彩色显示速度:最低平均血流显示速度≤3mm/s(非噪声信号)。

18.配置清单

（1）浅表（线阵）探头1把

（2）腹部（凸阵）探头1把

（3）探头转换器1把

（4）台车1个

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，付30％；正常运行六个月后付30%；正常运行一年后付30%，余10％质保期满后支付。

5.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。