1.服务项目及内容
	维保服务

	序号
	系统名称
	期限
	服务内容

	1
	监控系统（含院内独立监控系统）
	2年
	维修保养、检测、排除系统故障，2小时响应，恢复并保持系统正常使用。

	2
	广播系统
	2年
	维修保养、检测、排除系统故障，2小时响应，恢复并保持系统正常使用。

	3
	报警系统
	2年
	维修保养、检测、排除系统故障，2小时响应，恢复并保持系统正常使用。

	4
	车辆道闸系统（含全院车辆引导系统及相关设施设备）
	2年
	维修保养、检测、排除系统故障，2小时响应，恢复并保持系统正常使用。

	5
	安检设备
	2年
	维修保养、检测、排除系统故障，2小时响应，恢复并保持系统正常使用。


2.维保方常驻 1人以上在医院，负责日常维修保养，提供 24 小时上门服务

维保范围：重庆市大足区人民医院（新院区），地址：重庆市大足区棠香街道二环南路1073号

中标方所提供的所有配件必须与医院现运行系统相兼容。

	安防系统维保服务2026年6月-2028年6月配件参数
	
	
	
	
	
	

	监控部份
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	备注
	
	
	
	
	
	

	1
	监控服务器
	视频监控平台一体机： 16盘位存储 网口：4个千兆以太网口 2个千兆光口 USB口：4个USB3.0接口 eSATA接口：1个 eSATA接口 视频接口：2个HDMI接口，1个VGA接口 报警接口：支持24路报警输入8路报警输出接口 接入管理1000台设备，2000路视频通道 支持接入512Mbps、存储512Mbps、转发384Mbps 支持对IPC、 NVR、编码器、解码器、网络键盘、报警主机、门禁主机等设备的统一接入管理 16个SATA盘位，可通过miniSAS接口扩展2个16盘存储扩展柜，最大实现48盘位存储，支持录像备份、IPSAN存储 支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议 支持实况、回放、轮巡、电视墙、电子地图、语音对讲、报警联动等功能 支持C/S客户端、B/S客户端、移动客户端（iPhone、Android手机、iPad） 支持越界、入侵、人脸检测、卡口监控、人脸识别、客流量统计等智能化功能，并进行报警或报表等业务展现 支持802.1x认证、ARP防攻击、HTTPS安全链接、Telnet安全开关 支持网络容错、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤
	台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	录像机
	16盘位128路网络硬盘录像机； 512Mbps接入带宽；4x4K@25,16x1080P@30解码能力； 4个RJ45千兆以太网口，2个千兆光口，2个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，24入/8出报警接口，4个USB3.0接口； 支持2个Mini SAS接口（可接入2个扩展柜）；2个扩展插槽（可接入解码卡）； 支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； 支持RAID0/1/5/6/10/50/60阵列存储；支持硬盘热插拔；支持N+1热备； 支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； 支持客流量统计（配合客流统计相机）等功能；
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	硬盘录像机
	双盘位4K监控主机
	台
	
	
	
	
	
	
	

	4
	接入交换机
	千兆三层管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带
	台
	
	
	
	
	
	
	

	5
	汇聚交换机
	主要参数
产品类型 网管交换机
传输速率 10/100/1000Mbps
MAC地址表 16K
端口参数
端口数量 10个
端口描述 8个10/100/1000Base-T以太网端口
2个千兆SFP
功能特性
网络标准 支持EEE能效以太网
VLAN 支持
其它参数
电源电压 100V-240V AC，50-60Hz
电源功率 without PD：14.63W；with PD：159.2W（POE 123.2W）
产品尺寸 320×220×43.6mm
环境标准 工作温度：0-45℃
工作湿度：5%-95%
其它参数 散热方式：无风扇，自然散热
	台
	
	
	
	
	
	
	

	6
	4口poe交换机
	具备4个10/100M RJ45端口+ 1个10/100M 上联RJ45端口PoE交换机，1-4端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电； 端口防雷：4KV 8/20us；防护等级：IP30；待机功耗：＜4W；满载功耗：＜65W。
	台
	
	
	
	
	
	
	

	7
	8口poe交换机
	具备8个10/100M RJ45端口+ 1个10/100M 上联RJ45端口PoE交换机，1-8端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电； 端口防雷：4KV 8/20us；防护等级：IP30；待机功耗：＜5W；满载功耗：＜110W。
	台
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8口光纤交换机（单模单纤）
	具备8个千兆SC光纤接口，2个千兆RJ45接口，技术标准支持TEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x,
基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离20公里，工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收）。
	台
	
	
	
	
	
	
	

	9
	24口POE交换机
	具备24个百兆自适应电口+2个千兆光电复用上联口，通过光电复用口，可以不受传输介质影响，实现网络的便捷连接与扩展。所有端口支持全线速转发，4M大容量缓存（2倍于同类产品），保障大文件的及时传输和稳定的视频流，7*24小时稳定不掉线，有效解决高清监控环境中视频卡顿、画面丢失等问题。ONV31024FA交换机采用高强度全钢外壳，简约时尚，精致美观，支持桌面、壁挂安装，即插即用，无需设置，使用简单方便，是您提升网络性能的理想选择。
	台
	
	
	
	
	
	
	

	10
	摄像头
	1/2.7英寸逐行扫描300万像素CMOS图像传感器
300万2304*1296 图像格式，画面更清晰
支持超级265、H.265编码算法，编码压缩效率更高
★内置高品质麦克风，音画同录，告别无声监控，声音效果洪亮清晰
★支持人形检测，避免猫、鼠等动物，光影变化，风吹草动等产生的误报
支持智能光敏，让日夜切换更精确
双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
智能红外补光，夜间图像更均匀，单颗红外补光灯，补光距离30米
区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
3D降噪，画质干净整洁
★支持在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览
★支持相机与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令程序连续发送1000个Ping（ICMP协议，32bytes），重复测试3次，每次丢包率小于3个
★支持在丢包率为20%网络环境时，通过IE浏览器对主码流进行画面浏览，无明显延时、丢帧、卡顿情况
支持DC12V±25%，支持POE(IEEE802.3af兼容)
功耗≤5W（红外灯开启）
4KV防雷，提供安全保障
IP66防护等级
	台
	
	
	
	
	
	
	

	11
	摄像头
	1/2.7英寸逐行扫描300万像素CMOS图像传感器
300万2304*1296图像格式，画面更清晰
支持超级265、H.265编码算法，编码压缩效率更高
★内置高品质麦克风，音画同录，告别无声监控，声音效果洪亮清晰
★支持人形检测，避免猫、鼠等动物，光影变化，风吹草动等产生的误报
支持智能光敏，让日夜切换更精确
双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
智能红外补光，夜间图像更均匀，4颗红外补光灯，补光距离60米
区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
3D降噪，画质干净整洁
★支持在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览
★支持相机与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令程序连续发送1000个Ping（ICMP协议，32bytes），重复测试3次，每次丢包率小于3个
★支持在丢包率为20%网络环境时，通过IE浏览器对主码流进行画面浏览，无明显延时、丢帧、卡顿情况
支持DC12V±25%，支持POE(IEEE802.3af兼容)
功耗≤5W（红外灯开启）
4KV防雷，提供安全保障
IP66防护等级
	台
	
	
	
	
	
	
	

	12
	人脸识别摄像头
	400万像素1/1.8"全彩筒型网络摄像机；4MP(2560*1440)@25FPS；0.0005Lux (F1.0，AGC ON，彩色)；4.0/6.0mm定焦；三码流，最大码流20路；内置Mic； 10M/100M自适应网口；光学宽动态范围：120dB；下挂六灯暖光补光，补光40米；支持深度智能周界检测：越界检测，区域入侵，进入区域，离开区域下可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防；支持人脸检测，可同时实现8张人脸并发检测，支持人脸优选；；支持机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍，定时抓拍，隔时抓拍，事件抓拍；供电方式：DC12V(-10% ~ +25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：11W MAX；防护等级：IP67；
	台
	
	
	
	
	
	
	

	13
	太阳能摄像头
	万定焦太阳能摄像机（只支持手机无限流量）
	台
	
	
	
	
	
	
	

	14
	200W云台高速球机
	支持4种深度智能功能：周界布防、人脸检测、人数统计、自动跟踪

* 周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防
* 人脸检测：支持人脸检测抓拍，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片
* 人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求
* 自动跟踪：支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置
* 采用高灵敏度传感器，满足星光监控需求
* 超大23倍（5~115mm）光学变倍，看得更广、更远
* 光学宽动态120dB，根据环境亮度自动切换，满足高反差场景监控需求
* 第三代红外技术，4级随动补光，补光距离超过150米
* 自适应透雾，摄像机根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
* 自适应强光抑制，摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度
* 支持定时抓拍、隔时抓拍、预置位抓拍、事件抓拍等多种抓拍方式
* 支持H.265、SVC可伸缩视频编码算法，压缩效率更高
* 支持最大256G Micro SD卡
* 防护等级IP66
	台
	
	
	
	
	
	
	

	15
	200W枪式摄像机
	先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高
* 支持超级265编码，存储减半再减半
* 支持POE供电(可选)
* 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活
* 智能红外补光，夜间图像更均匀
* 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
* 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
* 支持自适应强光抑制，摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度
* 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心
* 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
* 支持手机监控
* 3D降噪，画质干净整洁
* 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式
* 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
* 支持HTTPS安全Web访问
* 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法
* 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问
* 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗
* 支持视频水印，防止数据篡改
* 宽温设计，温度范围-35℃~60℃
* 宽压保护，容忍电压波动±25%
* 4KV防雷，提供安全保障
* IP66防护等级，更长使用寿命
	台
	
	
	
	
	
	
	

	16
	摄像头
	操作方式：PC,手机APP 系统支持：Windows,IOS,Android
存储方式：内存卡,云存储 存储类型支持：TF卡  红外夜视：支持 远程监控：支持
双向对讲：支持 变倍变焦：无变焦 防水等级：不支持防水
供网方式：无线+有线 供电方式:：电源供电 警戒方式：手机推送,声音报警
隐私保护：手动关闭摄像头 追踪方式：移动追踪 像素：400万
分辨率：2K 摄像头内存：TF卡（最大支持256G 需另购） 机身尺寸：88*88*119毫米
产品重量：252克
	个
	
	
	
	
	
	
	

	17
	警戒摄像头
	400万像素1/2.7"双光筒型网络摄像机；3MP(2304×1296)@25FPS；0.003Lux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；内置Mic/扬声器，支持双向语音对讲； 两颗红外灯两颗暖光灯：红外补光50m，白光补光20m；支持人形检测；智能双光、红外补光、白光补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换；
支持声音/灯光联动报警，内置10条语音报警信息，支持1条自定义导入，支持灯光报警时间自定义配置；支持SD卡存储；自带音频告警尾线一入一出；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：10W MAX；防护等级：IP67；支持4KV防雷；
	个
	
	
	
	
	
	
	

	18
	热成像摄像头
	"像素:400万
传感器靶面:1/1.8""
最高分辨率:2688*1520
原始分辨率—热成像:256*192
光圈—热成像:F1.1
焦距—热成像:3.2mm
测温精度:±8℃或±8%(取大值)
测温范围:-20℃~+150℃
视场角—热成像:57.0°*42.0°
焦距:4.0mm
水平视场角:89.9°
垂直视场角:49.1°
补光模式:红外补光
补光距离:50m
火点检测:仅热成像通道支持： 支持检测环境中多个火点，并支持联动报警；  支持多火点检测区域屏蔽功能，支持同时检测10个火点
火点检测距离:10m（目标尺寸0.1m×0.1m）
吸烟报警:仅热成像通道支持： 支持检测出环境中吸烟行为，并支持联动报警
温度检测:仅热成像通道支持： 支持规则测温，支持以点、线、多边形来设置测温规则，最多支持同时设置12个规则； 支持联动声光告警，告警支持上报平台，告警图片可叠加温度信息； 支持在规则画面中实时显示最高温、最低温和平均温
异常检测（热成像通道）:人员聚集;停车检测;徘徊检测;快速移动;物品搬移;物品遗留;场景变更
普通事件（可见光通道）:运动检测;声音检测;遮挡检测;报警输入;报警输出
普通事件（热成像通道）:声音检测;报警输入;报警输出"
	个
	
	
	
	
	
	
	

	19
	电源
	12V30A
	台
	
	
	
	
	
	
	

	20
	电源
	24V3A
	台
	
	
	
	
	
	
	

	21
	电源线
	纯铜rvv2*1.0
	米
	
	
	
	
	
	
	

	22
	电源线
	纯铜
	米
	
	
	
	
	
	
	

	23
	网线
	●无氧铜芯，电阻小，损耗低
●阻燃皮套
●4*2*0.5 网线，传输更加稳定
	米
	
	
	
	
	
	
	

	24
	6类网线
	●无氧铜芯，电阻小，损耗低
●阻燃皮套
●4*2*0.6网线，传输更加稳定
	米
	
	
	
	
	
	
	

	25
	网桥
	2.4G/5G双频1公里
	对
	
	
	
	
	
	
	

	26
	光模块
	1000M单模
	个
	
	
	
	
	
	
	

	27
	光纤收发器
	100M单模
	个
	
	
	
	
	
	
	

	28
	硬盘
	4TB
	块
	
	
	
	
	
	
	

	29
	监控专用硬盘
	6TB
	块
	
	
	
	
	
	
	

	31
	监控专用硬盘
	10T
	块
	
	
	
	
	
	
	

	32
	监控专用硬盘
	16TB
	块
	
	
	
	
	
	
	

	33
	纽扣电池
	3V
	颗
	
	
	
	
	
	
	

	34
	9V电池
	9V
	颗
	
	
	
	
	
	
	

	35
	12V电池
	12V/27A,12V/23A
	颗
	
	
	
	
	
	
	

	36
	20PVC线管
	压力0MPA,外径尺寸20MM,壁厚1.8MM,2米/根，无味，耐腐蚀，强度高，韧性强
	根
	
	
	
	
	
	
	

	37
	POE分离器
	12W(12V/1A)
	个
	
	
	
	
	
	
	

	38
	机柜
	宽度‌：‌标准 600 mm‌（对应 19 英寸机架，内部有效宽约 482.6 mm）
‌深度‌：常见 ‌350 mm、400 mm、450 mm 或 600 mm‌，需根据设备散热与安装需求选择
‌标准‌：符合 ‌19 英寸 EIA/ANSI、IEC 60297、DIN 41494 等国际机柜标准‌
‌材质‌：多为 ‌冷轧钢板‌（厚度通常 1.0–1.5 mm），表面静电喷塑处理
‌门型‌：可选 ‌钢化玻璃前门、网孔门或侧开/可拆侧板‌，兼顾可视性与散热
‌标配附件‌：一般含 ‌4 根固定角规、1–2 层可调托板、1 个风扇（部分型号）、电源插座（部分型号）及安装挂架
	个
	
	
	
	
	
	
	

	39
	PDU插排
	额定电压‌：‌250 V‌（适用于多数国标型号）
‌额定电流‌：‌10 A‌（基础款，如GNE-1080）或 ‌16 A‌（大功率款，如GNE-108D/GNE-108DT）
‌插孔数量‌：‌8位五孔/三孔组合‌（部分带16A专用三孔+7个10A五孔）
‌最大功率‌：‌2500 W‌（10A版）或 ‌4000 W‌（16A版，对应250 V × 16 A）
‌线缆长度‌：常见 ‌1.8 m‌，也有 ‌3 m‌ 或 ‌5 m‌ 可选（型号后缀标识，如GNE-108D-5m）
‌外壳材质‌：‌接地铝合金‌（散热防触电）或 ‌阻燃工程塑料‌（基础款）
‌保护功能‌：‌过载保护‌（全系）、‌防雷‌（GNE-108DT等型号）、‌漏电保护‌（特定新款如16A漏电版）、‌儿童安全门‌
‌安装方式‌：‌360°可旋转固定架‌，支持机柜导轨或桌面水平/垂直安装
‌认证标准‌：‌CCC认证‌（如GNE-108DW编号2023010201540210），符合GB 2099.1/GB 1002
	个
	
	
	
	
	
	
	

	40
	解码器
	9路解码器
	台
	
	
	
	
	
	
	

	41
	摄像头支架
	需要与使用设备兼容
	个
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
巡更棒主机板
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	43
	巡更棒外壳
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	44
	巡更棒充电电池
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	45
	巡更棒摄像头
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	46
	巡更棒按键总成
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	47
	巡更棒触摸按键总成
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	48
	巡更棒读卡线圈
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	49
	巡更棒子板
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	50
	巡更棒液晶屏
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	51
	巡更棒磁吸数据线
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	52
	巡更棒充电器头
	适用于WM-5000F3巡更棒
	个
	
	
	
	
	
	
	

	广播部份
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	备注
	
	
	
	
	
	

	1
	音频功率放大器
	1.2U标准机架式机箱，高档防蚀铝合金面板，美观耐用。
  2.采用先进高效功率放大电路。
  3.强劲的功率输出，超强负载能力。
  4.高效短风道功放散热系统结构。
  5.具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。
  6.高保真效果、性能达到专业演出功放水平。
  7.定压输出：70V 、100V，定阻输出：4-16欧姆。
  8.功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db
 
  电源、功耗   AC220V 50Hz，≤1080W
  输出功率     650W
  信噪比, 频响   ≥80 dB，70Hz-20kHz
  失真         小于1%  1kHz    1/2功率
  接口    1路线路输入口，1路线路输出口，1路功率输出口
  工作温度、湿度 -10℃～50℃,  ≤90%RH（无结露）
  产品尺寸、重量 485×455×90   18kg
	台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	网络音频终端
	电源、功耗AC140-265V   ≤20W

网络通讯协议TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

网络芯片速率10/100Mbps

音频编码MP2/MP3/PCM/ADPCM

音频采样、位率8kHz～44.1kHz， 16bit， 8kbps-320kbps

信噪比、频响≥90dB，，20Hz-16KHz

网络声音延迟广播延迟≤30ms

显示屏3寸液晶屏

接口1个RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出、1路报警输出、1路强切输出、1路受控电源

工作温度、湿度-10℃～50℃，≤90%RH（无结露）

产品尺寸、重量485x258x88mm，4.2kg
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吸顶喇叭
	额定功率 3W 最大功率 6W

输入功率 100V

阻抗 1.7K、33K

灵敏度 91±3dB

频率响应 80-18KHZ

开孔尺寸 φ170mm
	个
	
	
	
	
	
	
	

	4
	IP鹅颈话筒
	IP广播服务器、控制台
外观造型：全新触摸混音控制台设计，一体成型，喷砂氧化工艺；
触摸显示：4寸触摸屏，分辨率480*480；
广播对讲：全区、分区、终端广播，全双工对讲；支持脱机模式。
	个
	
	
	
	
	
	
	

	5
	交换机
	主要参数产品类型 千兆以太网交换机。应用层级 二层。传输速率 10/100/1000Mbps。交换方式 存储-转发。背板带宽 256Gbps包转发率 42Mpps。MAC地址表 16K。端口参数
端口结构 非模块化。端口数量 28个。端口描述 24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP。传输模式 全双工/半双工自适应。功能特性网络标准 IEEE 802.3ah、802.1ag
堆叠功能 不可堆叠。VLAN 支持4K个VLAN。支持Guest VLAN、Voice VLAN。支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能。支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能。QOS 支持对端口入方向、出方向进行速率限制。支持报文重定向、支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列。支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法。支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记。支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能。支持基于队列限速和端口整形的功能。网络管理 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)。支持Telnet远程配置、维护支持SNMPv1/v2c/v3。支持RMON。支持eSight网管系统、支持WEB网管特性。支持HTTPS。支持系统日志、分级告警。支持802.3az能效以太网EEE。支持断电告警Dying gasp功能（电池交换机系列除外）。安全管理 用户分级管理和口令保护。
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定。支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC。支持MFF。支持黑洞MAC地址。支持MAC地址学习数目限制。支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制。支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式。支持SSH V2.0。支持HTTPS。支持CPU保护功能。支持黑名单和白名单。其它参数。电源电压 AC 100-240V，50/60Hz
DC -48--60V
电源功率 <238.7W
产品尺寸 442×310×43.6mm
环境标准 工作温度：0-45℃
相对湿度：5%-95%无凝结纠错
其它参数 IP路由：静态路由，支持RIP、RIPng协议
可靠性：支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag；支持ITU-Y.1731；支持DLDP；支持LACP
	台
	
	
	
	
	
	
	

	6
	音箱线
	RVVP2*1.0
	米
	
	
	
	
	
	
	

	一键报警部份
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	备注
	
	
	
	
	
	

	1
	操制系统软件
	需与医院现使用设备兼容
	套
	
	
	
	
	
	
	

	2
	总线控制报警主机
	主机板自带16个防区
支持多达16个有线键盘
使用有线、无线模块与可寻址防区，可扩展至128个防区
支持COMBUS总线扩展
支持8 个分区
1500 个用户密码(4 或6 位)
3000条事件缓冲器
9个账户和3个电话号码
1个带监测的警铃防区
内置电话线与警铃监测
自动SIA与Contact ID格式
支持GSM 与T一LinkTM警报通讯器
支持DLS遥控编程软件的全面上传/下载
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	联动报警输出模块
	可接多达9个模块
提供16路可编程低电流输出：额定值为50mA@12VDC
提供防拆和故障报告
由键盘总线供电
	个
	
	
	
	
	
	
	

	4
	报警输出模块电源
	220转16.5
	个
	
	
	
	
	
	
	

	5
	数据模块
	可接多达4个模块
每个模块实现下面的一种功能：
双向RS-232通讯
PC-LINK隔离器
打印机接口模块
	个
	
	
	
	
	
	
	

	6
	红外双鉴探测器
	•数字信号分析，红外和微波可以调整成与、或关系

•*宠物*23KG

•四元线性成像技术，提供身体尺寸的清晰分析，并且把背景与宠物区分开

•基于多普勒的微波探测

•*的微波移动探测感应模块，配有微波传输片状天线，

•*的基于ASIC的电子系统，高处安装免校准，被动红外和微波灵敏度可调，距离广角15米，红外和微波都可以调整范围
	个
	
	
	
	
	
	
	

	7
	一键报警按钮
	86×86×32mm 尺寸、支持常开/常闭触点、工作电压 ≤250V DC、触点电流 ≤300mA、无需外部供电（无源开关）、防火ABS外壳、适配标准86底盒嵌入安装、自复位或钥匙复位‌。
	个
	
	
	
	
	
	
	

	车牌识别系统
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	备注
	
	
	
	
	
	

	1
	自助返巡机显示屏
	支持停车缴费、车辆查找、场内空位查询，且与车场现使用寻车系统兼容
	台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	遥控器
	需要与现使用的捷顺车牌识别系统设备兼容
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	直方杆（4m）
	长4米
	根
	
	
	
	
	
	
	

	4
	椭圆杆（6M）
	长6米
	根
	
	
	
	
	
	
	

	5
	补光灯20W
	20W
	个
	
	
	
	
	
	
	

	6
	枪型网络摄像机
	分辨率与图像‌：‌1080P（1920×1080）‌，有效像素约 ‌200万‌，帧率 ‌25fps（PAL制式）‌
‌视频压缩‌：支持 ‌H.264、MPEG-4、MJPG‌，码流支持 QCIF、CIF、D1、720P（最高60fps）、1080P（最高30fps）
‌低照度性能‌：‌0.1 Lux @ F1.2‌（彩色模式），支持宽动态（WDR）适应强逆光场景
‌车牌识别能力‌：识别车速 ‌0–25 km/h‌，识别率 ‌≥99%‌，可识别车牌号码、颜色及车型（部分配置）
‌接口与供电‌：‌10/100M 自适应以太网（RJ45）‌，供电 ‌DC 12V ±20%（或 AC 220V 含护罩版本）‌，无音频/SD卡/USB接口（3F型号为简化版）
‌防护与环境‌：通常含护罩（型号后缀“3F”指带防护罩），工作温度 ‌-25℃～+70℃‌，防护等级 ‌IP66 或类似（具体以实物标牌为准）‌
‌协议与平台‌：支持 ‌ONVIF、GB/T28181‌（视固件版本），可接入捷顺 ‌G3 平台‌（需 5.1.0 及以上）用于车牌识别与抓拍联动
‌物理规格‌：枪型结构，含安装支架与防护罩（“3F”标识），尺寸约 ‌Φ100×250mm‌（参考同系列 JS-NG510-3E4-3）
	个
	
	
	
	
	
	
	

	7
	0206主板
	负责电机驱动、限位控制、红外检测、栏杆升降逻辑及通信接口管理
	块
	
	
	
	
	
	
	

	8
	0208主板
	支持高精度线性动态编码控制、地感防砸、遇阻保护、到位锁定、防雷防静电设计，实现闸杆 0.8–2 秒起降
	块
	
	
	
	
	
	
	

	9
	速通3主板
	车牌识别停车场控制主机，需兼现使用车辆识别道闸系统
	台
	
	
	
	
	
	
	

	10
	开关电源12V7A
	12V7A
	个
	
	
	
	
	
	
	

	11
	开关电源5V
	5V
	个
	
	
	
	
	
	
	

	12
	开关电源12V3A
	12V3A
	个
	
	
	
	
	
	
	

	13
	喇叭8欧10W
	8欧10W
	个
	
	
	
	
	
	
	

	14
	地感处理器
	供电电压‌：AC220V ±10%
‌工作环境温度‌：-25℃ ~ +65℃
‌整机额定功率‌：≤3W
‌线圈电感检测范围‌：约 100μH ~ 1000μH（典型值，部分资料提及 50–1000μH）
‌灵敏度‌：多级可调（常见为 3–9 级，部分型号支持自动调谐）
‌反应时间‌：≤200ms（部分模式可低至 100ms）
‌输出方式‌：继电器触点输出（常开/常闭可设），支持脉冲（如 200ms/1s）或电平模式，通过拨码开关（B2）配置
‌线圈连接线最大长度‌：≤5 米
‌防临道干扰‌：可通过 B1 拨码开关（ON/OFF）启用抗干扰模式（需重启生效）
‌状态指示‌：绿灯慢闪（1s）为自检，快闪（~100ms）为工作正常，长亮表示有车；红灯慢闪通常表示线圈异常
‌外壳材质‌：纤维增强塑料（部分资料称 PC+ABS），颜色多为紫色
	台
	
	
	
	
	
	
	

	15
	地感线圈
	0.75线圈
	组
	
	
	
	
	
	
	

	16
	高清视频车辆检测终端
	‌视频输入‌：通常支持高清视频输入，如1080p或更高分辨率。
‌视频编码‌：支持H.264、H.265等高效视频编码格式。
‌处理器‌：采用高性能的CPU和GPU，如Intel或NVIDIA芯片，以支持快速视频处理和实时车辆检测。
‌内存‌：通常配备大容量内存，如DDR4 RAM，确保数据处理能力。
‌存储‌：内置或外置SSD/HDD，用于存储视频数据和检测结果。
‌网络接口‌：支持有线（如RJ45）和无线（如Wi-Fi, 4G/5G LTE）网络连接。
‌电源‌：直流电源输入，通常为12V或24V。车辆检测算法‌：支持多种车辆检测算法，如基于深度学习的车辆检测技术，能够准确识别车辆类型、数量和速度。
‌车牌识别‌：支持车牌自动识别技术（ALPR），可读取车牌信息，包括车牌颜色、号码等。
‌实时监控‌：提供实时视频流监控，用户可以通过客户端软件或网页界面查看监控画面。
‌数据分析‌：能够进行数据统计和分析，如车辆流量统计、高峰时段分析等。
‌报警功能‌：支持异常事件报警，如车辆闯入、停车等，可配置报警通知方式（如短信、邮件、警报声等）。
	台
	
	
	
	
	
	
	

	17
	广告闸机
	主要功能及特点
功能特点★ 机箱结实耐用、防水，可适用户外环境下使用。★ 外形简洁大方，拥有较宽视角的广告灯箱与翻板广告位。翻板可拆卸，易换画面，操作简单。★ 广告灯箱和翻板广告装配有LED灯带，采用白天关灯，夜间开灯，可调时间段控制，节能省电。★ 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。★ 多种控制方式，可供用户选择，既可用外接控制盒按钮实行对道闸升、降、防风、停的手动控制，也可选择遥控装置，对道闸的运行进行远距离控制。★ 采用多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护、抗雷击保护等），使道闸运行的安全性和可靠性得到极大地提高。★ 除通用接口外，本系统增加了空气压力波等其他保护性设备，从而使系统有防砸车砸人等功能。★ 与选配的车辆检测器使用，可使其具“有车过后自动落杆”和“落杆有车自动抬杆”等功能，从而可使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能。★ 具有开优先功能，从而可有效的提高车辆通过通道效率。★ 系统对外采用标准的电气接口，可方便的与用户选配的其它系统相挂接。★ 各运动部件均已调整到标准运动和平衡状态，故本机性能稳定，运行平稳，噪音小，使用寿命。技术参数★ 工作电压 220V+10%/50HZ★ 使用环境温度 -25℃～60℃
★ 道闸杆长度 现有长度3.2m、3.5m、4.5m(如小于3.2m,可依现场实际情况定制）★ 广告翻板块数（块）由杆长而定★ 广告翻板尺寸 800mm×90mm （画面长度由杆长而定）★ 抬杆后的高度由杆长而定★ 遥控距离 ≤30m★ 输入接口 +12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA★ 通信接口 RS485电气标准
	台
	
	
	
	
	
	
	

	18
	速通3主板
	Intel Z68芯片组、LGA 1155插槽、Micro ATX板型、DDR3内存（最大8GB）、6声道声卡、千兆网卡
	台
	
	
	
	
	
	
	

	19
	雷达检测器
	79GHz‌ MMIC 毫米波雷达
‌检测距离‌：横向 ‌0~2m 可调‌，纵向（防砸区）‌0.3~6m 可调‌
‌检测目标‌：人、车（支持人车区分），响应时间 ‌≤50ms‌
‌供电‌：‌DC 9~12V‌，功耗 ‌<3W‌，电流 ‌<0.25A‌
‌防护等级‌：未明确标示（工业级封装，适应户外）
‌工作环境‌：‌-40℃ ~ +85℃‌
‌接口‌：RS-485 或 ‌Wi-Fi（带APP调试）‌
‌尺寸‌：112.4 × 136.9 × 29 mm
	台
	
	
	
	
	
	
	

	20
	闸机主板
	+12V电平信号或脉宽>100ms脉冲输入（驱动电流>10mA）‌，通信接口以‌RS-485为主（传输距离≤1200米）‌，部分新款支持以太网或Wi-Fi模块（需选配）。
‌电源输入‌由整机决定：主流摆闸/速通闸为‌AC220V±10%、50Hz±10%‌，主板工作电压经内部电源模块转换为DC 5V/12V等，但具体电路设计未公开。
‌防护与环境适应性‌依赖整机：工业级主板通常支持‌-15℃~60℃（室内型）或-25℃~70℃（户外增强型如3911）‌，湿度≤90%（无凝露），符合IP54及以上防护等级机型的主板会做三防处理。
‌接口标准‌：主板集成‌红外检测输入（多路电眼，如3909含64对）、电磁锁/电机驱动输出、报警IO、读卡器接口（支持IC/ID/USB/韦根）及应急控制信号（如消防强启）‌，但引脚定义和协议由整机型号固化，不开放底层。
‌无故障运行次数（如1500万次）‌ 指整机机芯寿命，主板作为控制单元参与但不单独标注MTBF；嵌入式系统基于‌ARM架构工业级芯片‌（具体型号未公开），运行实时固件，不支持用户升级或更换。
	块
	
	
	
	
	
	
	

	21
	道闸弹簧
	线径7.9mm、自由长度约38mm、外径约10mm‌
	套
	
	
	
	
	
	
	

	22
	LED单元板
	亮度能达到 4500-5500cd/㎡，功率 20-25W 
	块
	
	
	
	
	
	
	

	23
	LED接收卡
	带载像素‌：单卡常见支持 ‌256×1024（262K）至 512×512（262K）‌，高端型号如凯视达 M9 Pro 可达 ‌512×512（PWM 模式）‌ 或 ‌512×320（常规）‌，部分支持级联扩展；低阶卡如 TP-LINK TL-ERC6016 为 ‌256×1024‌。
‌色深与刷新率‌：多数支持 ‌8bit（256 级灰阶）至 18bit+‌，刷新率 ‌60Hz 起‌，高端卡可达 ‌3840Hz+‌（如诺瓦 A8）。
‌接口类型‌：标准输出为 ‌HUB75 接口（16P 针）‌，数量从 ‌8 路到 24 路并行‌（对应 16~48 组 RGB 数据）或支持 ‌64 组串行数据‌；网络输入通常为 ‌2×RJ45 千兆网口‌（支持环路备份）。
‌电气规格‌：工作电压多为 ‌DC 3.8V~5.5V‌，功耗 ‌3W~6W‌（如 ALR08320DB 为 3.8W，卡莱特 S2 系列为 6W）；电流约 ‌0.6A~0.7A‌。
	张
	
	
	
	
	
	
	

	25
	闸机遥控器
	需要与现使用的吉联道闸设备兼容
	个
	
	
	
	
	
	
	

	26
	车牌识别一体机
	识别性能‌：‌500万像素高清摄像头‌，支持 ‌≥99.7% 车牌识别率‌（全天候），识别角度达 ‌78°‌，适应车速 ‌0–60 km/h‌，支持蓝牌、黄牌、新能源牌、军警牌、使馆牌等 ‌10+ 类车牌‌。
‌硬件配置‌：集成 ‌AI 视频识别模组 + 智能补光灯（常亮/爆闪可调，功率约 15W）‌，部分型号（如捷曜 E06）采用“黑光”镜头提升低照度识别；‌脱机存储能力达 1 万条车牌记录‌。
‌电气参数‌：‌工作电压 AC 220V ±10% / 50Hz‌，额定功率 ‌≤45W‌（含道闸控制机型），工作温度 ‌-25℃ 至 70℃‌，防护等级 ‌IP54 或 IP65‌（依型号而定）。通信与接口‌：支持 ‌TCP/IP（主流）、RS485（可选）、ONVIF/RTSP‌；具备 ‌TF 卡扩展槽‌（用于断网重传）、‌地感/雷达/视频触发‌ 选项；部分型号支持 ‌4G/WiFi 双网备份‌。
‌输出与控制‌：可输出 ‌车牌号、颜色、类型、全景图、小图（JSON/二进制）‌，支持 ‌HTTP 推送、SDK 接口、白名单脱机抬杆‌；联动道闸机型含 ‌继电器控制输出‌。
‌特殊功能‌：‌遮雨罩可调、三防（防水/防尘/防凝露）设计‌，支持 ‌LED/LCD 显示屏（部分 21.5 寸）‌、‌二维码扫码支付‌、‌行人闯入/滞留/倒车等行为检测‌（捷曜系列）。
	个
	
	
	
	
	
	
	

	27
	广告闸机杆
	闸杆长度‌：标准配置为 ‌3.2m、3.5m、4.5m‌，小于3.2m可按需定制，最长可达 ‌5米‌；广告翻板块数随杆长变化，单块翻板尺寸约为 ‌800mm × 90mm‌（画面长度依杆长调整）。
‌工作电压‌：‌AC 220V ±10% / 50Hz‌；电机功率 ‌300W‌（直流电机），部分型号标注为 ‌DC 24V 140W‌（需确认具体子型号）。
‌起落杆时间‌：‌4–6秒可调‌（部分资料提及标准为6秒）；抬杆后高度由杆长决定，上横梁中心高度通常约 ‌1050mm‌。
‌工作环境温度‌：‌-25℃ 至 60℃‌（部分资料提及扩展至 -35℃–80℃，可能为特定型号或宣传范围）；防护等级未明确标注，但强调适用于室内外（含阴棚）。
‌通信与控制‌：支持 ‌RS485 接口‌；输入信号为 ‌+12V 电平或 ≥100ms 脉冲‌，驱动电流 ‌<10mA‌；遥控距离 ‌≤30m‌。
‌结构与材质‌：闸杆为百叶窗式广告载体，内置气槽助贴广告；机箱多采用 ‌不锈钢（厚度约1.5mm）
	个
	
	
	
	
	
	
	

	28
	读卡器
	ID卡读卡器
	个
	
	
	
	
	
	
	

	29
	门开关
	电源电压常见 ‌12V DC 或 220V AC‌，
	个
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ID卡
	ID卡
	张
	
	
	
	
	
	
	

	31
	闸机门
	能与现使用的捷顺道闸机箱匹配
	个
	
	
	
	
	
	
	

	32
	车辆指示灯LED灯带
	亮度能达到 4500-5500cd/㎡，功率 20-25W 
	条
	
	
	
	
	
	
	

	安检设备部分
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	备注
	
	
	
	
	
	

	1
	安检机专用数据线
	适用于ZK-5030安检机
	条
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安检机专用胶套
	适用于ZK-5030安检机
	块
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安检机专用电源
	适用于ZK-5030安检机
	个
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安检机专用主板
	适用于ZK-5030安检机
	块
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安检机专用静音皮带
	适用于ZK-5030安检机
	张
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安检机专用铅门帘
	适用于ZK-5030安检机
	套
	
	
	
	
	
	
	

	7
	安检机专用滚筒
	适用于ZK-5030安检机
	个
	
	
	
	
	
	
	

	8
	安检机专用电动马达
	适用于ZK-5030安检机
	个
	
	
	
	
	
	
	

	9
	安检机专用调速器
	适用于ZK-5030安检机
	个
	
	
	
	
	
	
	

	10
	铝合金槽板
	U型，长3米
	根
	
	
	
	
	
	
	

	11
	安检机专用射线源
	适用于ZK-5030安检机
	个
	
	
	
	
	
	
	

	12
	手持式金属弹出仪器
	探测性能‌：可探测 ‌0.1 g 以上金属‌（如大头针、Φ2.0 mm 钢球），有效探测距离 ‌3–20 cm‌（依金属大小与型号灵敏度而定）；探测面宽度多为 ‌7–10 cm‌
‌报警方式‌：‌声光同步报警‌（≥75 dB），多数支持 ‌振动报警‌ 或三者组合；响应时间约 ‌0.1 秒‌
‌工作频率‌：常见 ‌20–25 KHz‌（如 TX-1001B：~25 KHz；GC-1001：95 KHz），部分为 95 KHz 或 22 KHz
‌环境适应性‌：工作温度多为 ‌-10℃ 至 +55℃ 或 +65℃‌，部分具 IP64 防护等级
‌续航时间‌：9 V 电池下通常 ‌40–500 小时‌（视灵敏度与使用频率，待机电流 <1 mA）
‌灵敏度调节‌：多数支持 ‌多档旋钮或电子调节‌，可区分铁/非铁金属（部分高端型号具音调鉴别 ATD 功能）
	根
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：中标方所有配件必须与医院现运行系统相兼容
	
	
	
	
	
	
	


